Ecco le regole d'oro per il tuo design, specifiche per la produzione con JLCPCB:

### 1. Il "Triangolo del Rumore": Gestire il TPS61023

Il boost converter è una sorgente di interferenze elettromagnetiche (EMI). Anche se l'induttore ZEMS1250 è schermato, il nodo di switch (il pin SW del chip) genera rumore ad alta frequenza.

- Regola del Loop Minimo: Posiziona i condensatori di input e output il più vicino possibile ai pin del TPS61023. Il percorso della corrente deve essere il più corto possibile.

- Isolamento: Metti tutta la sezione di alimentazione (Boost + regolatore 3.3V) in un angolo della scheda, lontano dall'antenna dell'ESP32 e soprattutto dall'MS5611.

- Bottom Side: È un'ottima idea mettere il TPS61023 e il suo induttore sul lato inferiore (Bottom Layer), usando il piano di massa interno come scudo verso i sensori che staranno sul Top.

### 2. Proteggere il Sensore Barometrico (MS5611)

L'MS5611 non è influenzato solo dalla pressione, ma anche dalla luce e dal calore.

- Isolamento Termico: Non posizionarlo vicino all'ESP32-S3 o all'induttore del boost. Il calore dei componenti farebbe "driftare" la lettura della quota. Crea dei ritagli (slots) nel PCB attorno al sensore per interrompere la conduzione termica del rame.

- Luce e Aria: Ricorda che l'MS5611 ha un foro sulla cassa metallica. Deve essere coperto da una spugnetta nera a celle aperte per bloccare la luce (che altera il sensore al silicio) e stabilizzare le turbolenze d'aria nel case.

- Keep-out: Non far passare tracce ad alta velocità (come quelle della SD card o I2S) proprio sotto il sensore.

### 3. RF e Antenne (ESP32-S3 e GPS)

Se usi l'ESP32-S3 con antenna integrata (PCB antenna):

- Antenna Clearance: La parte dell'antenna dell'ESP32 deve sporgere fuori dal PCB o trovarsi su un'area dove non c'è rame (Ground Keep-out). Nessun piano di massa, nessuna traccia e nessun componente deve trovarsi sotto o sopra l'area dell'antenna.

- GPS: Se il modulo Flywoo ha l'antenna a patch integrata, assicurati che abbia una visuale libera verso l'alto. Se lo monti sul PCB, mettilo nel punto più lontano possibile dallo switching converter.

### 4. Il Piano di Massa (Ground Plane)

Questa è la regola più importante per un PCB stabile:

- Piano Unico: Usa un PCB a due strati (2-layer) e riempi entrambi i lati con un piano di massa (GND Pour).

- Stitching Vias: Collega il piano di massa superiore e inferiore con molte "vias" (piccoli fori metallizzati), specialmente lungo i bordi e vicino ai condensatori di disaccoppiamento.

- Non spezzare il piano: Evita di far passare tracce lunghe che tagliano il piano di massa. Se devi farlo, assicurati che ci sia comunque un percorso di ritorno per la corrente.

### 5. Consigli per JLCPCB e Assemblaggio

- Tracce di Potenza: Le tracce che portano i 5V all'amplificatore e quelle dalla batteria devono essere larghe (almeno 0.5 - 0.8 mm) per gestire i picchi di corrente dell'audio.

- Via Size: Per JLCPCB, usa via standard (0.3mm foro, 0.6mm diametro esterno) per non alzare i costi.

- Silkscreen: Scrivi chiaramente i nomi dei pin (TX, RX, +, -) sulla serigrafia. Ti ringrazierai da solo durante il montaggio.

- SD Card: Metti lo slot per la microSD sul bordo della scheda per renderlo accessibile dal case.

### 6. Cosa mettere nel "Bottom" (Sotto)?

- Il Boost Converter: Come detto, per schermare il rumore.

- Lo Slot SD: Se vuoi risparmiare spazio sul Top.

- Il Partitore di Tensione della batteria: Componenti passivi che non disturbano.

- Connettori JST: Per batteria e speaker, per tenerli lontani dai sensori.

### Riassunto della disposizione ideale:

- Top Sinistra: Antenna ESP32 (nel vuoto).

- Top Centro/Destra: MS5611 (isolato con spugnetta).

- Bottom Destra: Sezione Potenza (TPS61023).

- Bordo Opposto: Slot SD e porta USB.